智能小车报告一

问题一：小车连接不上手机热点

如何解决：经检查发现小车上的白色线没插，插上后成功解决

问题二：启动代码后小车轮子不转

如何解决：经检查发现小车前方的开关关闭了，按下开关后解决

问题三：反复尝试小车开始转弯的偏差值阈值都不成功

如何解决：尝试不设阈值，转弯参数直接用offset，发现这样小车跑得更流畅。

问题四：图片信息处理后得出的偏差值很不稳定，前后两帧波动很大

如何解决：利用print输出每一帧的数据，发现图片信息取样取成了摄像头画面偏上部分的像素点，容易受场边物体干扰，后改成取画面偏下部分的像素点，成功修正

问题五：小车启动左右抽搐后乱跑

如何解决：通过控制变量测试set_speed函数三个变量的含义，发现之前理解有误，把第2个参数误认右侧轮子转速，后修正

问题六：python报错can’t open camera successfully

如何解决：发现摄像头线送了接触不良，插拔后重新启动

问题七：小车偶尔会冲出中线：

如何解决：观察print出的取样信息发现摄像头视觉受场外物体颜色的干扰而产生偏差，于是尝试在分析时控制颜色分析范围，在[10, 150]的像素点中进行计算得出道路中点位置，成功消除边缘杂物影响

问题八：跑双线时小车控制不住一直右转

如何解决：观察二值化后的图像发现右侧黄色线条未识别出来而被转化未黑色，通过调整黄色的HSV数据范围识别出来。

问题九：启动时小车会有右转动作，并且贴外侧线行驶

如何解决：观察摄像头画面发现头像头歪了，调整摄像头姿态后小车回归道路中间

问题十：小车会固定在跑道的某一处冲出道路

如何解决：观察摄像头发现因为地面反光导致摄像头中白花花的一片，无法看清道路。于是通过调整颜色的HSV范围以及关上旁边百叶窗减弱光照，减少错误信息，使小车能正确识别道路。