三极管放大电路实验报告

实验记录

电路图如下图所示：

实际接线图如下图：

该电路直流通路如下：

任务1：

经过可变电阻调节后，VB=2.25V

通过万用表测量，VCQ=5.78V，VEQ=1.622V，VCEQ=4.16V

ICQ=(VCC-VCQ)/2㏀ = 1.61mA

IEQ = VEQ/1㏀ = 1.622mA

任务2：理解晶体管放大电路静态电路的功能

- 将K5-K6接线断开，测得电压数据如下

VB=0，VCQ=9.02V，VEQ=0V，VCEQ=9.02V

分析原因：三极管基级被断路，无法工作，C与E间断路

- 将K8-K9接线断开，测得电压数据如下

VB=0，VCQ=0.199V，VEQ=0.196V，VCEQ=0.002V

分析原因：三极管集电极被断路，无法正常工作。

- 将K7-K8接线短路，测得电压数据如下

VB=2.25V，VCQ=9.02V，VEQ=1.630V，VCEQ=7.39V

分析原因：三极管集电极直接接入直流源，VCQ为电源电压

任务3：理解晶体管放大电路动态电路的功能

- 信号源接入200mVpp正弦信号，输入与输出信号如下图所示：

（输入信号从IN端接入）

可见输出信号Vpp增大为2.80V，但相位与输入信号相反。

- 放大倍数计算

测得U15=1.5474V，U17=15.764mV。

放大倍数为A = U15/U17 = -75。

- 连接负载后放大倍数计算

测得U15=0.99592V，U17=15.838mV。

放大倍数为A = U15/U17 = -62

- 交流等效输出电阻计算

从交流通路可得，由输出端口看去，输出电阻为2.1㏀

- 替代法测量交流输入电阻

通过滑动变阻器替代，得到相同电压后用万用表测量，电阻为2.175㏀

任务4：电路调试功能训练

- 将K3-K5短路

输入端电容被短路，无法起到隔绝直流的作用，从而VB降低，导致VEQ降低，VCQ升高，且放大功能失效。

- 将K8-K9断路

集电极被断路，三端电压都会大幅减小。

- 将K5-地短路

VBQ为0，三极管没有工作在放大状态，VEQ应当也为0，VCQ与VCEQ都为VCC。