落球法测液体的粘滞系数实验报告

姓名__  学号 __  指导教师 _金远伟_  实验时间  2023年4月18日

一、实验原理，目的及主要内容

（原理图及主要公式，讲义中已经包含的原理可以不用重复叙述）

实验目的

1．学习和掌握一些基本物理量的测量；

2．学会用落球法测定液体的粘滞系数.

实验原理

一个在液体中运动的物体会受到一个与其速度反方向的摩擦力，这个力的大小与物体的几何形状、物体的速度以及液体的内摩擦力有关. 液体的内摩擦力可以用粘滞系数η来表示，斯托克斯通过对某些物理量的简化，导出了一个在无限扩展液体中以速度v运动的半径为r的球性物体受到的摩擦力为：

F1=6πηυr

球体受到液体的浮力可表示为

F2= 4π3r3ρ1g

上式中ρ1为液体的密度，g为重力加速度。球体受到的重力为

F3= 4π3r3ρ2g

上式中ρ2为球体的密度。

图1 小球受力示意图

当小球达到收尾速度v时，上述三种力将达到平衡，即

F1+F2=F3

此时小球将以匀速v运动，通过测量v即可确定液体的粘滞系数：

η= 29r2(ρ2−ρ1)gv

这里v可以从小球下落某一距离s所用时间t得到，所以

η= 29r2(ρ2−ρ1)gts

在实际测量中，液体并非无限扩展，且容器的边界效应对球体受到的粘滞力有影响.对于在无限长，半径为R的圆柱形液体轴线上下落的球体，修正后的粘滞力为

F1=6πηυr[1+2.4rR]

粘滞系数为：

η= 29r2(ρ2−ρ1)gts∙11+2.4rR

二、实验过程及数据记录

（实验主要过程，实验现象照片、测试条件等）

实验主要过程

1．调整粘滞系数测定仪

（1）调整底盘水平，在底盘横梁上放重锤部件，调节底盘旋纽，使重锤对准底盘的中心圆点；

（2）将实验架上的上，下二个激光器接通电源，可看见其发出红光．调节上、下二个激光器，使其红色激光束平行，并对准锤线；

（3）收回重锤部件，将盛有被测液体的量筒放置到实验架底盘中央，并在实验中保持位置不变；

（4）在实验架上放上钢球导管；

（5）将小球放入钢球导管，看其是否能阻挡光线，若不能，则适当调整激光器位置．

2．测量下落小球的匀速运动速度

（1）测量上、下二个激光束之间的距离；

（2）放小球入钢球导管，当小球落下，阻挡上面的红色激光束时，光线受阻，此时用秒表开始计时，到小球下落到阻挡下面的红色激光束时，计时停止，读出下落时间，重复测量10次.

3．测量小钢球的密度2

（1）用电子天平测量小钢球的质量m，测量一次；

（2）用千分尺测其直径d，测量3次，计算平均值；

（3）计算小钢球的密度2．

4．测量蓖麻油的密度

（1）用液体密度计测量蓖麻油的密度 1（单次测量）．

5．测量量筒的内径

（1）用游标卡尺测量量筒的内径 D（测量3次）．

6．测量液体温度

（1）用温度计测量液体温度（液体粘滞系数随温度变化很快，因此需要标明测量是在什么温度下进行的）．

7．计算值

（1）值保留三位有效数据，的单位为kg·m-1·s-1．

数据记录

1. 数据表

（数据记录表，根据原始记录整理得到的数据表，变量符号应该与实验原理公式相同）

| 初读数(mm) | -0.009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 修正 |
| 直径d(mm) | 1.991 | 1.990 | 1.991 | 1.991 | 1.982 |

表1 小钢球直径的数据记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上激光束(cm) | 25.55 | 25.51 | 25.53 | 25.53 |
| 下激光束(cm) | 6.50 | 6.54 | 6.53 | 6.52 |
| 距离s(cm) | 19.05 | 18.97 | 19.00 | 19.01 |

表2 激光束距离的数据记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下落时间(s) | 10.63 | 10.63 | 10.55 | 10.59 | 10.78 | 10.63 | 10.64 |

表3 下落时间的数据记录表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量筒内径D(mm) | 61.68 | 61.68 | 61.76 | 61.71 |

表4 量筒内径的数据记录表

| 个数 | 50 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 小钢球质量m(g) | 1.638 | 0.03276 |

表5 小钢球质量的数据记录表

| 蓖麻油密度ρ1(g/cm3) | 0.9573 |
| --- | --- |
| 液体温度（℃） | 22 |

表6 蓖麻油密度和温度的数据记录表

2. 总结公式

xi=1ni=1nxi

σi=i=1n(xi−xi)n−1

∆Ai=t0.95nσi

t0.953=2.48

t0.956=1.05

ui=∆Ai2+∆Bi2

uri=uixi×100%

η=g186mπd−ρ1d2ts⋅DD+2.4d

uη=∂η∂dud2+∂η∂DuD2+∂η∂sus2+(∂η∂tut)2+(∂η∂ρ1uρ1)2+(∂η∂mum)2

∂η∂d=−gD186mπD+4.8dd2(D+2.4d)2+ρ12Dd+2.4d2(D+2.4d)2ts

∂η∂D=g186mπd−ρ1d2ts⋅2.4d(D+2.4d)2

∂η∂s=−g186mπd−ρ1d2ts2⋅DD+2.4d

∂η∂t=g186mπd−ρ1d21s⋅DD+2.4d

∂η∂ρ1=−g18td2s⋅DD+2.4d

∂η∂m=g186πdts⋅DD+2.4d

3. 数据处理及绘图

(根据讲义及实验课要求，用坐标纸或数据处理软件进行的计算及绘图)

| xi | s(m) | D(m) | m(kg) | d(m) | t(s) | ρ1(kg/m3) | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 0.1901 | 6.171×10−2 | 3.276×10−5 | 1.982×10−3 | 10.64 | 957.3 | 0.786 |
| σi | 0.0004 | 0.00005 | 0 | 0.0000006 | 0.08 | 0 | / |
| ∆Ai | 0.001 | 0.0001 | / | 0.000001 | 0.08 | / | / |
| ∆Bi | 0.0005 | 0.00002 | 0.00000002 | 0.000004 | 0.01 | 1.0 | / |
| ui | 0.0012 | 0.00011 | 0.00000002 | 0.000004 | 0.09 | 1.0 | 0.009 |
| uri | 0.63% | 0.18% | 0.06% | 0.2% | 0.8% | 0.10% | 1.1% |
| ∂η∂xi | 4.135 | 0.9117 | 2.724×104 | 586.0 | 0.07388 | 1.111×10−4 | / |
| ∂η∂xiui | 5.0×10−3 | 1.0×10−4 | 5×10−4 | 2×10−3 | 6.6×10−3 | 1.1×10−4 | / |

小钢球密度的计算：

V=4π3d23=πd36=4.077mm3=4.077×10−9m3

m=3.276×10−5kg

ρ=mV=8035kg/m3

4. 所有测量量的结果表示

- 上下两个激光束

测量结果为：

s=190.1±1.2(mm)urs=0.63%

- 下落时间

测量结果为：

t=10.64±0.09(s)urt=0.8%

- 小球质量

测量结果为：

m=32.76±0.02(mg)urm=0.06%

- 小球直径

测量结果为：

d=1.982±0.004(mm)urd=0.2%

- 量筒内径

测量结果为：

D=61.71±0.11mm  urD=0.18%

- 蓖麻油密度

测量结果为：

ρ1=0.9573±0.0010(g/mL)urρ1=0.10%

- 蓖麻油的粘滞系数

η=g18(6mπd−ρ1d2)tsDD+2.4d

- 蓖麻油的η在22℃的测量结果为：

η=0.786±0.009(Pa∙s)urη=1.1%

三、分析及讨论

(对实验方法，装置，过程，精度的分析和讨论以及实验思考题的解答)

1.完成下面两道题。

- 已知直接测量量x,y,z的真值表达式为x=x±ux，y=y±uy，z=z±uz，请写出间接测量量Q=ax+by+cz的平均值Q与不确定度表达式uQ。

Q=ax+by+cz±uQuQ=a2ux2+b2uy2+c2uz2

- 圆柱体的体积V=π4D2H，已知各直接测量量的表达式D=D±uD，H=H±uH,写出体积V的平均值V与不确定度表达式。

V=π4D2H±uVuV=π2DH2uD2+π4D22uH2

2.思考题

Q1：如何判断小球达到匀速运动状态？

我的想法是让小球贴近液面下落，测量其经过测量区域一定距离的时间，然后再将小球液面上面一定高度处下落，测量通过同样距离的时间，若两次时间相同，就可判断小球在作匀速运动了。

Q2：仔细观察液体密度计的结构，说明它的工作原理.

密度计的工作方式是根据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。密度计漂浮在液面上，所受的浮力和自身的重力相等。液体密度大的，密度计浸入的体积少，所以刻度从上到下逐渐变大且上疏下密。

3.拓展思考

- 斯托克斯定律成立的条件：

(1)媒质的不均一性与球体的大小相比是很小的。

(2)球体仿佛是在一望无涯的媒质中下降。

这一点在实验中很难做到，因此我们就采用了一些经验公式进行修正，除了这个实验中给出的公式修正，我还找到了一个与媒质高度有关的公式。

η= 29r2(ρ2−ρ1)gts∙11+2.4rR∙11+3.3d2H

但是由于实验时并没有测量过液体的高度，所以在此也没有办法修正。

(3)球体是光滑且刚性的。

(4)媒质不会在球面上滑过。

(5)球体运动很慢，故运动时所遇的阻力系由媒质的粘滞性所致。

我们的实验条件都基本满足了上述性质，故测量结果比较准确。

2. 物体下落的高度与物体最后在液体中匀速运动时的速度无关，但是物体下落的高度越高，其达到收尾速度所需要的路程就越长。有如下公式：

s=νν043πr3ρνdν/[43πr3ρ−ρ0g−6πηrν]

3．蓖麻油的粘滞系数与温度的关系

在本次实验中，老师要求我们记录测量时的温度，为此我上网上搜集了一些关于蓖麻油的粘滞系数与温度的关系，发现它们成反比，温度越高，粘滞系数越低。

4．从结果可以看出，t的误差最大。这是因为测量时人看到红光闪烁到按表的反应时间比较大，导致测量误差变大。

附录1：

预习报告及原始数据

（盖章的预习报告、原始数据拍照粘贴在此）