利用Multisim分析课本图P2.5所示电路中Rb、Rc 和晶体管参数变化对 Q 点、Au、Ri、Ro和 Uom 的影响。

出题目的：

- 学习在Multisim环境下搭建电路的方法；

- 学习静态工作点与动态参数的测试方法和分析方法；

- 进一步理解放大电路的组成原则、各元件的作用及其对动态参数的影响。

提示：

- 为便于设置和修改电路参数，以及研究参数对性能的影响，全部元件均可采用虚拟元件。

- 在研究某一电路参数变化对电路的影响时，应假设其他参数均保持不变。

- 测量 Q 点时，应令 us=0。测量 Au、Ri、Ro 时， us 应为中频小信号电压，即耦合电容容抗可忽略不计，结电容电流可忽略不计。测量 Uom 时，us 应为中频大信号电压。

实际上，在单管放大电路中，若输入电压幅值较大，则即使晶体管未饱和或截止，由于晶体管特性的非线性，输出电压波形也会产生失真，造成 Uom 的值难以确定。因而，可采用将测量值与估算值相比较的方法来确定 Uom；也可以设定若输出电压波形正半周峰值与负半周峰值相差10%，则认为产生失真，来确定 Uom 。在用常用电子仪器测量时，可用失真度仪来判断输出电压是否失真。